空调清洗及消毒服务要求及报价

为保障我校师生员工日常教育教学与生活的需要，特申请对我校两校区教学实训楼、办公综合楼以及学生公寓等区域的空调进行清洗消毒，共计789台空调，要求每台空调都要进行深度清洗和消毒，预计经费支出为5万元。具体采购明细如下：

一、服务内容要求：

用消毒水、高效杀菌清洗剂和专业设备清洗空调。

1、清洗内机滤尘网，送风管、回风管和新风管部件清洗范围包括：空气处理机组的内表面、冷凝水盘、加湿和除湿器、盘管组件、风机、过滤器及室内送回风口等。

2、检查内机蒸发器是否堵塞，如堵塞则及时排除堵塞。专业清洗机构应查阅空调系统有关技术，对需要清洗的空调系统进行现场勘察和检查，确定适宜的清洁工具、设备和工作流程。采用专用工具、器械对部件进行清洗，清洗后的部件均应满足有关标准的要求。部份可直接进行清洗或拆卸后进行清洗，清洗后拆卸的部件应恢复到原来所在位置，可调节部件应恢复到原来的调节位置。

3、检查遥控器的发射信号和内机受信部是否良好。

4、检查内外机连线的绝缘等级是否下降。

5、检查整机的电流是否正常。

6、检查制冷剂的压力是否下降。

7、检查外机的通风口是否有堵塞，若堵塞则及时排堵。

8、检查外机的散热是否不良。

9、检查空调的排水系统是否通畅。

10、测量空调的吸气和排出温度是否正常。

11、清洗流程：给空调测试运行看制冷是否正常，然后将空调外壳和过滤网全拆卸下来，清洁干净用高温蒸气杀菌处理。然后先一道用高压冲洗后将专用清洁剂均匀喷洒在蒸发器上。在用高压冲清，在冲冼接水盘并刷洗干净。在用高温蒸汽二道加压冲洗空调等各部件。如清洁风轮等外壳并擦试干净。后上电源试机是若正常制冷有无漏水现象。冲洗外机用专用清洁剂刷洗外壳表面、风机、翅片在用高压冲清干净。

二、报价表：

| 名称 | 连潘 校区 | 福湾 校区 | 共计（台） | 单价 (元) | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 柜机（3-5P） | 102台 | 71台 | 173台 |  |  | 包含人工、消毒水、清洁剂等材料费。自带人字梯、脚手架等设备。作业高度：7米以下。 |
| 挂机1.2-3P | 272台 | 279台 | 551台 |  |  |  |
| 吸顶机 | 42台 | 23台 | 65台 |  |  |  |
| 两校区共计789台空调，合计报价： 元，以上报价均含税 注：（经校方验收通过后结算） |  |  |  |  |  |  |

三、注意事项

1、清洗工作时，报价方所指派清洗人员应服从校方人员合理指挥，严格遵守校方的规章制度。

2、报价方应采取安全措施，确保清洗标的及人员、材料、设备和设施的安全，防止因清洗工作造成的人身伤害和财产损失，如有发生任何风险均由报价方自行负责。

报价公司（盖章）：

联系电话：